«УТВЕРЖДАЮ»

Директор 
ООО «ИНТ»

_____________/ Ахатов Д.А./

«______» ______________ 2025 г.

Инструкция по развертыванию и конфигурированию

Автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления искусственным интеллектом»

___________________________________

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Листов - 5

2025 г.
Лист согласования

От Заказчика

| Фамилия, инициалы | Должность, Организация | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

От Исполнителя

| Фамилия, инициалы | Должность, Организация | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Управление документом

| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор редакции |
| --- | --- | --- | --- |

Подготовка системы

1.1. Системные требования к серверам кластера

На Рисунке 1 отображена общая схема платформы управления искусственного интеллекта. Рисунок имеет следующие отображения:

- Сервера закрашенные в синий цвет – сервера выделенные под микро-сервисы данной платформы;

- Сервера закрашенные в зеленый цвет – сервера выделенные под хранилище данных;

1.1.1. Системные требования следующие:

| Тонкий клиент |  |
| --- | --- |
| Процессор | Архитектура x86-64, совместимый с Intel или AMD; Минимум 4 ядра; Производительность не ниже уровня современных мобильных процессоров начального сегмента (Intel Celeron N-серии последних поколений или AMD Athlon Silver) |
| ОЗУ | 4 Гб и более |
| Накопитель | SSD емкостью более 250 Гб |
| Монитор | Разрешение 1280×768 точек и более высокое |
| Сеть | Подключение к серверу по локальной сети со скоростью не ниже 1 Гбит/с |
| Сервер ПУИИ |  |
| Процессор | Архитектура: x86-64 (Intel или AMD). Дата выпуска: модель не ранее 2019 года. Количество ядер: не менее 16 физических ядер. Частота: базовая тактовая частота не ниже 2.5 ГГц. Поддержка современного набора инструкций, включая AVX2. Поддержка многопоточной обработки. Кэш-память: общий объем кэша L3 — не менее 30 МБ. |
| ОЗУ | 128 Гб и более Версия DDR5 |
| Накопитель | SSD M2 NVMe емкостью более 2 Тб |
| Видеокарта | Производитель: NVIDIA. Модельный ряд: не ниже уровня GeForce RTX 4080 SUPER или эквивалент по производительности. Объём видеопамяти: не менее 16 ГБ GDDR6/X. Поддержка современных технологий аппаратного ускорения вычислений: CUDA, Tensor Cores, RT Cores. Полная совместимость с фреймворками машинного обучения (CUDA Toolkit, cuDNN, TensorRT). |
| Корпус и шасси | Наличие полноразмерного PCI Express x16 слота (PCIe 4.0 и выше) Достаточную длину и ширину слота для полноразмерных GPU (длина не менее 300 мм); Наличие необходимых разъёмов питания (минимум 1×16-pin или 2×8-pin, в зависимости от GPU); Соответствующую мощность блока питания и тепловой режим шасси. |
| Сеть | Подключение к сети Интернет для первоначальной настройки и установки библиотек со скоростью не менее 100 Мбит/с |

1.1.2. Системные требования ПУИИ к используемым операционным системам:

| Тонкий клиент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Linux | Microsoft Windows | macOS |
| Архитектура х86, х86-64 |  |  |
| Astra Linux Special Edition 1.7, 1.8 (только вариант ядра generic) | Windows 11 | macOS 11 |
| Debian 10, 11, 12 | Windows 10 | macOS 12 |
| Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS | Windows Server 2022 | macOS 13 |
| РЕД ОС 8 | Windows Server 2019 (x64) | macOS 14 |
|  | Windows Server 2016 | macOS 15 |
| Сервер ПУИИ |  |  |
| Linux | Microsoft Windows | macOS |
| Архитектура х86, х86-64 |  |  |
| Debian 12 |  |  |
| Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS |  |  |

2. Установка ПУИИ

Скачать файл project_images.tar.gz и выполнить команду:

sudo docker load < project_images.tar.gz

Затем скачать файл volumes.tar.gz и последовательно выполнить команды:

tar -xzvf volumes.tar.gz

cd volumes/

sudo docker compose up -d